ПРИМЕРНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
Фонд оценочных средств 

региональной олимпиады профессионального мастерства 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области
по укрупненной группе профессий и специальностей СПО (УГПС)
08.00.00 Техника и технологии строительства
Смоленск 2024
Содержание 

1. Спецификация Фонда оценочных средств.

2. Паспорт тестового задания

3. Паспорт практического задания «Перевод профессионального текста».

4. Паспорт практического задания «Задание по организации работы коллектива».

5. Паспорт практического задания инвариантной части практического задания 2 уровня.

6. Паспорт практического задания вариативной части практического задания 2 уровня.

7. Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по выполнению)
8. Индивидуальная сводная ведомость оценок результатов выполнения заданий I уровня
9.  Индивидуальные ведомости оценок результатов выполнения участником практических заданий 2 уровня
10.  Сводная ведомость оценок результатов выполнения участниками заданий олимпиады

11. Методические материалы
Спецификация Фонда оценочных средств

1. Назначение Фонда оценочных средств
1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и оценочных средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе профессий и специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.
ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады.

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников олимпиады.

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводится процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места);

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и процедуре применения
2.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников выполнение заданий двух уровней.
Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями специальностей среднего профессионального образования и УГПС
Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий осуществляется с учетом типа нарушения здоровья.

2.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам среднего звена.
2.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.
2.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по разделам и темам.
Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.
Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти тематическим направлениям. 
Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового задания едины для всех специальностей СПО.

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по двум тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной части тестового задания формируются на основе знаний, общих для специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства.
Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника Олимпиады единый для всех специальностей СПО.
 Таблица 1
Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»

	№ п\п
	Наименование темы вопросов
	Кол-во вопросов
	Макс.

балл 

	
	Инвариантная часть тестового задания
	
	

	1
	Информационные технологии в профессиональной деятельности
	4
	1

	2
	Оборудование, материалы, инструменты
	4
	1

	3
	Системы качества, стандартизации и сертификации 
	4
	1

	4
	Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 
	4
	1

	5
	Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
	4
	1

	
	ИТОГО:
	20
	5

	
	Вариативный раздел тестового задания
	
	

	1
	Конструктивные решения зданий и инженерных сооружений
	4
	1

	2
	Основы проектирования и расчета оснований и конструктивных элементов зданий и сооружений 
	4
	1

	3
	Технология и организация строительного производства
	4
	1

	4
	Геодезическое сопровождение работ
	4
	1

	5
	Проектно-сметное дело и экономика отрасли
	4
	1

	
	ИТОГО:
	20
	5

	
	ИТОГО:
	40
	10


Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного испытания.
При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям.

2.5 Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод профессионального текста (сообщения). Ответы на вопросы» и «Задание по организации работы коллектива».

2.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения). Ответы на вопросы» позволяет оценить уровень сформированности:

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на профессиональную тему;

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы;

способность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи:

перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику (возможен вариант аудирования);
ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия).
Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков. 

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают участники Олимпиады.
Тематика текстов соответствует специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
2.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень сформированности:

умений организации производственной деятельности подразделения;

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;
способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:
1. Определения потребности в материальных ресурсах при выполнение определенных видов работ;
2. Составление заявки на поставку строительных материалов с указанием сроков поставки при выполнение определенных видов работ.
Задания позволяют оценить умения по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений:

подготавливать участки производства работ;

устанавливать производственные задания;

выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ (бригадами и звеньями); 

повышать эффективность производственно-хозяйственной деятельности на участке строительных работ.

2.8.
 Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям. 
2.9. Задания II уровня содержит две практические задачи:

Задача 1. Выполнение производственной геодезической задачи, которая включает:

1. Вынос на местности точки с заданной проектной отметкой.

2. Контроль выполненных работ: определение фактической отметки вынесенной точки её нивелированием обычным способом.

Задача 2. По исходным данным выполнение разреза крыши по направлению секущей плоскости в заданном масштабе с применением программного продукта NanoCad-23. 
3. Система оценивания выполнения заданий

3.1.
Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих принципов: 
соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов и работодателей;

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения профессионального комплексного задания;

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания;

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады;

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников Олимпиады;

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри.

3.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие основные методы:

метод экспертной оценки;

метод расчета первичных баллов;

метод расчета сводных баллов;

метод агрегирования результатов участников Олимпиады;

метод ранжирования результатов участников Олимпиады.

3.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных.
3.4.
 При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры:

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады;

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.
3.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале: 

за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов: тестирование -10 баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, задание по организации работы коллектива – 10 баллов);
за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов.

3.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы 0,25 баллов за правильный ответ. 
3.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами:

а) основные целевые индикаторы:

качество выполнения отдельных задач задания;

качество выполнения задания в целом.

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).
Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания.
3.8.. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами:

а) основные целевые индикаторы:

качество выполнения отдельных задач задания;

качество выполнения задания в целом.

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ). 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания.

3.9. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: «Перевод профессионального текста. Ответы на вопросы» составляет 10 баллов.

3.10 Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» осуществляется следующим образом:
1 задача - перевод текста - 5 баллов; 

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение которого задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 баллов;

Критерии оценки являются едиными для всех специальностей УГПС 08.00.00 Техника и технология строительства СПО.

Таблица 3

Критерии оценки 

«Перевод профессионального текста» 

	№
	Критерии оценки
	Количество баллов

	1
	Перевод текста 
	0-5

	2
	Ответы на вопросы по тексту
	0-5


Критерии оценки «Задание по организации работы коллектива»

Таблица 4

	№
	Критерии оценки
	Количество баллов

	1.
	Определение потребности материальных ресурсов при выполнение определенного вида работ
	0-5

	2.
	Составление заявки на поставку строительных материалов при выполнение определенного вида работ.
	0-5


3.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами:

а) основные целевые индикаторы:

качество выполнения отдельных задач задания;

качество выполнения задания в целом;

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения),

б) штрафные целевые индикаторы:

нарушение условий выполнения задания; 

негрубые нарушения технологии выполнения работ;

негрубые нарушения санитарных норм. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в соответствующих паспортах конкурсных заданий. 

3.12. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов.

3.13. Максимальное количество баллов за выполнение производственной геодезической задачи - 35 баллов.

Оценивание конкурсного задания «Выполнение производственной геодезической задачи» осуществляется следующим образом:

Таблица 5

	№
	Критерии оценки
	Количество баллов

	1
	Умение пользоваться приборами. Приведение нивелира в рабочее состояние и снятие отсчетов
	0-10

	2
	Соблюдение технологии производства работ
	0-10

	3
	Оценка правильности выполненных расчетов 
	0-10

	4
	Качество выполнения полевых работ
	0-5


3.14. Максимальное количество баллов за выполнение практического задания II уровня «Выполнение конструктивного разреза крыши» - 35 баллов.

Оценивание конкурсного задания «Выполнение конструктивного разреза крыши» осуществляется следующим образом:
	Задача
	Критерии оценки
	Максимальный балл

35 баллов

	«Выполнение конструктивного разреза крыши»
	Использование слоев 
	2 балла

	
	Отображение типа и толщины линий
	2 балла

	
	Вычерчивание координационных осей
	1 балл

	
	Привязка капитальных стен к координационным осям
	2 балла

	
	Выполнение опирания плит покрытия и перекрытия
	3 балла

	
	Проработка элементов скатной крыши
	11 балла

	
	Настройка своего текстового стиля
	1 балл

	
	Настройка своего размерного стиля
	2 балла

	
	Указание состава кровли и слоев чердачного перекрытия
	1 балл

	
	Создание высотной отметки
	1 балл

	
	Нанесение высотных отметок на чертеже
	1 балл

	
	Нанесение линейных размеров на чертеже
	1 балл

	
	Построение чертежа в натуральную величину
	2 балла

	
	Выполнение настройки пространства Листа для печати
	2 балла

	
	Создание видового экрана в соответствующем масштабе (М:100)
	2 балла

	
	Умение вывести чертеж на печать
	1 балл


4. Продолжительность выполнения конкурсных заданий

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий 1 уровня: 

тестовое задание – 1 час (астрономический);

перевод профессионального текста – 1 час (астрономический);

решение задачи по организации работы коллектива – 1 час (астрономический);
Максимальное время, отводимое на выполнения заданий 2 уровня: 

Задача 1- 0,5часа (астрономический); и 
Задача 2- 1 час 40 минут (астрономический).

5. Условия выполнения заданий. Оборудование
5.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих условий:

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть; 

наличие специализированного программного обеспечения.  

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми участниками Олимпиады. 

5.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо соблюдение следующих условий:

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть; 

наличие специализированного программного обеспечения.  

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми участниками Олимпиады. 

5.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» необходимо соблюдение следующих условий:

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть; 

наличие специализированного программного обеспечения.  

5.4. Выполнение конкурсных заданий 2 уровня проводится на разных производственных площадках, используется специфическое оборудование. Требования к месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания.

5.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия выполнения заданий.

6. Оценивание работы участника олимпиады в целом

6.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня.

6.2. На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируется сводная ведомость, в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня.

6.3. Результаты участников региональной олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты. 

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение заданий II уровня. 

Участник, имеющий первый результат, является победителем региональной олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами региональной олимпиады. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

Паспорт тестового задания

УГПС 08.00.00 Техника и технология строительства

Перечень специальностей:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

	№ п\п
	Наименование темы вопросов
	Кол-во вопросов
	Макс.

балл 

	
	Инвариантная часть тестового задания
	
	

	1
	Информационные технологии в профессиональной деятельности
	4
	1

	2
	Оборудование, материалы, инструменты
	4
	1

	3
	Системы качества, стандартизации и сертификации 
	4
	1

	4
	Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 
	4
	1

	5
	Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
	4
	1

	
	ИТОГО:
	20
	5

	
	Вариативный раздел тестового задания
	
	

	1
	Конструктивные решения зданий и инженерных сооружений
	4
	1

	2
	Основы проектирования и расчета оснований и конструктивных элементов зданий и сооружений 
	4
	1

	3
	Технология и организация строительного производства
	4
	1

	4
	Геодезическое сопровождение работ
	4
	1

	5
	Проектно-сметное дело и экономика отрасли
	4
	1

	
	ИТОГО:
	20
	5

	
	ИТОГО:
	40
	10


Время выполнения задания 1 час (60 минут).

Паспорт практического задания

«Перевод профессионального текста»

	№ п/п
	08.00.00 Техника и технология строительства

	1. 
	ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России № 2 от 10.01.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

	2. 
	ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

	3. 
	уметь:

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;

знать:

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;

	4. 
	ОГСЭ.03.

Иностранный язык

	Наименование задания
	Наименование задания

	Задача
	Перевод текста
	Максимальный балл – 5 баллов

	№
	Критерии оценки
	Количество баллов

	
	
	3
	2
	1
	0

	1
	Качество письменной речи 
	полное соответствие содержанию оригинального текста;
полное соответствие текста профессиональной стилистики и направленности;

соблюдение общепринятых норм русского языка;

отсутствие  синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов;

правильность перевода профессиональных терминов;

сохранение структуры оригинального текста; отсутствие необходимости в редактирование текста.
	эквивалентный перевод: содержательная идентичность текста перевода 90% от общего объема текста;
погрешности перевода не нарушают общего смысла оригинала;

отсутствие синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов; наличие 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов; соблюдение структуры оригинального текста.


	эквивалентный перевод: содержательная идентичность текста перевода 

на 50 % от общего объема текста;

понятие направленности текста и общее его содержание;

наличие в переводе более 5 лексических ошибок, погрешность в стиле изложения, наличие основного содержания оригинала

	неэквивалентная передача смысла: ошибки представляют собой грубое искажение содержания оригинала.

	№
	Критерии оценки
	Количество баллов

	
	
	2
	1
	0

	2
	Грамотность
	отсутствие в тексте перевода грамматических ошибок( орфографические, пунктуационные и др.)
	присутствие в тексте перевода 1-4 лексических, грамматических, стилистических ошибок 

(в совокупности);
	наличие в тексте перевода более 4  лексических, грамматических, стилистических ошибок (в совокупности).

	Наименование задания
	Наименование задания

	Задача
	ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия
	Максимальный балл – 5 баллов

	№
	Критерии оценки
	Количество баллов

	
	
	4
	3
	2
	1
	0

	1
	Глубина понимания  текста
	полное понимание основного содержания текста;
умение выделять отдельную значимую для себя информацию;

умение догадываться о значение незнакомых слов по контексту
	не полное понимание основного содержания текста;
умение выделять отдельную значимую для себя информацию;

умение догадываться о значение более 80% незнакомых слов по контексту
	не полное понимание основного содержания текста;
не умение выделять отдельную значимую для себя информацию;

умение догадываться о значение более 50% незнакомых слов по контексту
	не полное понимание основного содержания текста;

выделение с трудом отдельных фактов из текста;
умение догадываться о значение менее 50% незнакомых слов по контексту
	не выполнение поставленной задачи

	№
	Критерии оценки
	1
	0

	2
	Независимость выполнения задания  
	умение использовать информацию для решения поставленной задачи самостоятельно без посторонней помощи;
	использование полученной информации для решения задачи используется только при посторонней помощи.




Материально-техническое обеспечение выполнения задания

	Вид, выполняемой работы
	Наличие оборудования, материалов


	Наличие специального места выполнения задания (учебный кабинет, лаборатория, иное)

	Перевод текста
	Бумага писчая, формат А4

Словари
	Учебный кабинет

	Выполнение действия, инструкция на выполнение которого задана в тексте
	Бумага писчая, формат А4

Словари, компьютер
	Учебный кабинет, компьютер


Паспорт практического задания

«Задание по организации работы коллектива»

	№ п/п
	08.00.00 Техника и технология строительства

	1
	ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России № 2 от 10.01.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

	2
	ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

	3
	ПК 2.2 
Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства

ПК 2.3 
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов

ПК 2.4
 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов

	4
	МДК 02.01 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства

МДК 03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

	5
	Наименование задания

	6
	Задача
	Критерии оценки
	Максимальный балл

10 баллов

	7
	Определение потребности материальных ресурсов при выполнение определенного вида работ


	-правильность определения нормативного источника и наименования элементов;
-правильность установления соответствия объёма и единицы измерения;

-правильность указания всех требуемых материальных ресурсов;

-правильность расчета требуемого количества материалов;


	1
1

1

2


	8
	Составление заявки на поставку строительных материалов при выполнение определенного вида работ.
	полнота и правильность составления реквизитов:
-адресат;

-информация об авторе документа;

-заголовок к тексту;

-дата документа, подпись и расшифровка подписи;

Соблюдение требования к структуре и содержанию заявки:

-наличие наименования всех материалов;

-правильное указание единиц измерения;

-правильное указание количества материалов;

-правильное указание сроков поставки;

-правильное форматирования таблицы
	2
0,5

0,5

0,5

0,5

3

1

0,5

0,5

0,5

0,5


Паспорт практического задания

«Выполнение производственной геодезической задачи»

	№ п/п
	08.00.00 Техника и технологии строительства

	1
	ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России № 2 от 10.01.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

	2
	ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

	3
	ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции строительных объектов.

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов.

	4
	ОП.04. Основы геодезии

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства. МДК.02.02. Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства

	5
	Наименование задания

	6
	Задача


	Критерии оценки
	Максимальный балл

35 баллов


	7
	Вынос на местности точки с заданной проектной отметкой.

Контроль выполненных работ: определение фактической отметки вынесенной точки её нивелированием обычным способом.
	Умение пользоваться приборами. Приведение нивелира в рабочее состояние и снятие отсчетов:

	10

	
	
	Соблюдение технологии производства работ:

	10

	
	
	Оценка правильности выполненных расчетов:


	10

	
	
	Качество выполнения полевых работ:


	5


Материально-техническое обеспечение выполнения задания

	Вид, выполняемой работы
	Наличие специального оборудования

(наименование)
	Наличие специального места выполнения задания (учебный кабинет, лаборатория, иное)

	Вынос на местности точки с заданной проектной отметкой.

Контроль выполненных работ: определение фактической отметки вынесенной точки её нивелированием обычным способом.
	нивелиры SETL AT-24D (6 шт.);

штатив, рулетка 30м, веха, комплект шпилек
	Геодезический полигон


Паспорт практического задания II уровня 

 «Выполнение разреза крыши здания» 

	№ п/п
	08.00.00 Техника и технологии строительства

	1
	ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России № 2 от 10.01.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

	2
	ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

	3
	ПК 1.1.
Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями

ПК 1.2 
Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций

ПК 1.3 
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования

	4
	МДК 01.01. Проектирование зданий и сооружений

	5
	Наименование задания

	6
	Задача
	Критерии оценки
	Максимальный балл

35 баллов

	
	
	Использование слоев 
	2 балла

	
	«Выполнение разреза крыши здания» 


	Отображение типа и толщины линий
	2 балла

	
	
	Вычерчивание координационных осей
	1 балл

	
	
	Привязка капитальных стен к координационным осям
	2 балла

	
	
	Выполнение опирания плит покрытия и перекрытия
	3 балла

	
	
	Проработка элементов скатной крыши
	11 баллов

	
	
	Настройка своего текстового стиля
	1 балл

	
	
	Настройка своего размерного стиля
	2 балла

	
	
	Указание состава кровли и слоев чердачного перекрытия
	1 балл

	
	
	Создание высотной отметки
	1 балл

	
	
	Нанесение высотных отметок на чертеже
	1 балл

	
	
	Нанесение линейных размеров на чертеже
	1 балл

	
	
	Построение чертежа в натуральную величину
	2 балла

	
	
	Выполнение настройки пространства листа для печати
	2 балла

	
	
	Создание видового экрана в соответствующем масштабе ( М 1:100, 50)
	2 балла

	
	
	Умение вывести чертеж на печать
	1 балл


Материально-техническое обеспечение выполнения задания

	Вид, выполняемой работы
	Наличие прикладной компьютерной программы (наименование)
	Наличие специального оборудования

(наименование)
	Наличие специального места выполнения задания (учебный кабинет, лаборатория, иное)

	Выполнение разреза
	NanoCad -23 
	Компьютеры на базе
Gen Intel Core i7-11700 2.50GHz 2.50GHz
	- лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности


Комплексные задания

региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций Смоленской области по укрупненной группе профессий и специальностей 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Тестовое задание I уровня «Тестирование»
Инвариантная часть (общая часть)
Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.WorldWideWeb – это служба Интернет, предназначенная для:

1. Поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук и видео 

2. Передачи файлов

3. Передачи электронных сообщений

4. Общения в реальном времени с помощью клавиатуры
2. Определите название сети, если компьютеры одной организации, связанные каналами передачи информации для совместного использования общих ресурсов и периферийных устройств и находятся в одном здании:

1. Региональной

2. Территориальной

3. Локальной

4. Глобальной
3.Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой?

1. http://www.letitbit.net

2. http://www.vk.com

3. http://www.narod.yandex.ru

4. http://www.google.ru
5. MODEM – это устройство для ___________ информации
6. Программа для просмотра WEB-страниц называется ___________.
6. Фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши ___________, называется абзацем.
7. ________устройство для автоматического считывания с бумажных носителей и ввода в компьютер машинописных текстов, графиков, рисунков, чертежей.
8.Определите соответствие между устройством и его основной функцией:

	1
	Ввод графической информации
	A
	Модем

	2
	Вывод текстовой  информации
	Б
	Клавиатура

	3
	Подключение компьютера к сети
	В
	Сканер

	4
	Ввод текста
	Г
	Принтер


9. Укажите в порядке возрастания объемы памяти:

1. 20 бит

2. 10 бит

3. 2 байта

4. 1010 байт

5. 1 Кбайт 
10. Укажите последовательную цепочку элементов, образующую адрес электронной почты:

1. Имя пользователя

2. Символ @

3. Домен

4. Имя почтового сервера.
11.Установите последовательность запуска программы MS PowerPoint 2013:

1. Программы 

2. MicrosoftPowerPoint

3. Пуск

Системы качества, стандартизации и сертификации

1. Название международной организации, занимающейся выпуском стандартов

1. ISO

2. IEC

3. EAC

4. CEN

2. Аккредитация – это…

1. Официальное признание в том, что испытательная лаборатория правомочна проводить конкретные испытания

2. Документ, который орган по сертификации наделяет орган правом использовать знаки соответствия своей продукции

3. Процесс, устанавливающий правила определения результатов испытаний

4. Документ, устанавливающий руководящие принципы, характеристики различных видов деятельности

3. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе ___________.

4. Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или характеристики различных видов деятельности или их результатов, называется ____________.

5.___________ - это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением.

6. Отклонение результатов измерений от истинного (действительного) значения называется _________.

7. Установите соответствие между понятиями и определениями видов стандартов:

	1
	Стандарты на продукцию (услуги)
	А
	Включает в себя классификацию, основные параметры (размеры), требования к качеству, упаковке, маркировке, транспортировке, правила эксплуатации и обязательные требования по безопасности жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, правила утилизации

	2
	Стандарт общих технических условий
	Б
	Обеспечивают полный контроль над выполнением обязательных требований к качеству продукции, определенному принятыми стандартами

	3
	Стандарты на работы (процесс)
	В
	Нормативные документы, утверждающие требования либо к определенному виду продукции (услуги), либо к группам однородной продукции (услуги)

	4
	Стандарты на методы контроля (испытания, измерения, анализа)
	Г
	нормативные документы, утверждающие нормы и правила для различных видов работ, которые проводятся на определенных стадиях жизненного цикла продукции (разработка, изготовление, потребление, хранение, транспортировка, ремонт и утилизация)


8. Установите соответствие между аббревиатурой и полным названием стандартов:

	1
	ГОСТ
	А
	 Республиканский стандарт

	2
	ОСТ
	Б
	Стандарт организация

	3
	РСТ
	В
	Отраслевой стандарт

	4
	СТО
	Г
	Государственный стандарт


9. Установите последовательность работ по проведению сертификации:

1. Рассмотрение и принятия решения по заявке

2. Подача заявки на сертификацию

3. Отбор, идентификация образцов и их испытания

4. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

5. Выдача сертификата соответствия

10. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в области метрологии в порядке возрастания их значения:

1. ГОСТ

2. СТП

3. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений"

4. ОСТ 

11. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации:

1. Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям

2. Заявка на сертификацию

3. Решение по сертификации

4. Анализ результатов оценки соответствия

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды

1. Когда проводится повторный инструктаж?

1. Ежегодно

2. Один раз в два года

3. Не реже одного раза в шесть месяцев

2.Включается ли, перерыв для отдыха в рабочее время?
1. Да

2. Нет

3. По решению работодателя

4. По решению общего собрания

3. В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте?

1. Не реже одного раза в 6 месяцев, а для работников занятых на работах с повышенной опасностью раз в три месяца

2. Для работников занятых на работах с повышенной опасностью ежеквартально, для остальных ежегодно

3. Ежегодно для руководителей организации и раз в полгода для специалистов и служащих

4. Данный вид инструктажа не проводится

4. К какой категории опасных факторов относится эпидемиологическая опасность заражения «птичьим гриппом»?

1. Физическим

2. Биологическим

3. Химическим

4. Психологическим

5. Техника безопасности – это комплекс средств и мероприятий, внедряемых в производство с целью создания здоровых и безопасных ____________труда. 

6. Пожар - это неконтролируемое ____________, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

7.Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и временем его проведения:

	1
	Вводный инструктаж
	A
	Перед первым допуском к работе

	2
	Первичный инструктаж
	Б
	Не реже одного раза в полгода

	3
	Повторный инструктаж
	В
	При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности

	4
	Целевой инструктаж
	Г
	При поступлении на работу


8.Установите соответствие между факторами и названиями классов факторов:

	1
	Недостаточная освещенность рабочей зоны
	A
	Физический фактор

	2
	Токсическое воздействие на организм человека
	Б
	Химический фактор

	3
	Воздействие на организм патогенных микроорганизмов и продуктов их деятельности
	В
	Биологический фактор

	4
	Физические и нервные перегрузки
	Г
	Психофизиологический фактор


9. Установить последовательность оказания первой помощи при поражении электрическим током:

1. укрыть, дать тепло

2. Обеспечить покой, наложить повязку

3. Отключить электроустановку

4. Оттянуть человека

5. Вызвать скорую помощь

6. Сделать искусственное дыхание

10. Установите последовательность действий по оказанию первой помощи при ушибах:

1. Наложить на место ушиба тугую повязку 

2. Обеспечить пострадавшему покой 

3. Приложить к месту ушиба холод 

4. Доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

11. Укажите последовательность инструктажей по охране труда которые должны проводиться в организации (ГОСТ 12.004-9 п.7):

1. Первичный инструктаж на рабочем месте

2. Вводный инструктаж по охране труда

3. Повторный

4. Целевой

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности

1. Отрасль права, нормы которой закрепляют основные права, свободы и обязанности граждан

а. административное;

б. уголовное; 

в. конституционное;

г. гражданское.

2.  Орган, осуществляет регистрацию индивидуальных предпринимателей?

а.  Федеральная налоговая служба;

б.  Регистрационные палаты субъектов РФ;

в.  органы Министерства юстиции РФ;

г.  органы Министерства финансов РФ.

3.  По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста …

а. четырнадцати лет;

б. пятнадцати лет;

в. шестнадцати лет;

г. восемнадцати лет.

4.________________- это требование (материально-правовое и процессуальное) заинтересованного лица, предъявляемое в судебном (гражданско-правовом, арбитражно-правовом, третейском, административном) порядке,     нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса.

5.________________ - стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции.

6._______________-разность между совокупным доходом и совокупными издержками фирмы.

7. Установите соответствие между способом  реорганизации юридического лица и  его  характеристикой: 

	1
	 Слияние
	а
	 Юридическое лицо увеличивает свои активы за счет вливания нескольких других организаций

	2
	Разделение
	б
	 Смена организационно-правовой формы компании. Новая организация получает права и обязанности по передаточному акту.

	3
	 Выделение
	в
	Форма, при которой создается новое юр.лицо на базе прекращения деятельности нескольких организаций с передачей всех обязанностей и прав

	4
	Присоединение
	г
	Компания продолжает существовать, работает со сниженными объемами, меньшей численностью участников, сокращаются активы, а из ее состава выводится одна или несколько фирм

	5
	Преобразование
	д
	Создается новое предприятие путем деления юридического лица, прекращающего деятельность, на несколько мелких фирм.


8.Установите соответствие между экономическими понятиями и их определением:

	1
	 Выработка
	А
	  Неиспользуемые реальные возможности ресурсов предприятия

	2
	  Производительность труда
	Б
	 Затраты рабочего времени на производство единицы продукции

	3
	  Трудоемкость 
	В
	  Объем продукции, производимый в единицу рабочего времени

	4
	  Резервы роста производительности труда
	Г
	 Показатель, характеризующий эффективность затрат труда, измеряемый количеством продукции, произведенного в единицу времени или количеством времени, затраченного на производство единицы продукции 


9. Расположите источники трудового права по юридической силе:

1. Федеральные Законы

2. Указ Президента РФ

3. Конституция РФ

4. Закон субъекта РФ

 д.     Постановления Правительства РФ.

10. Расставьте формы оборотных средств по естественным стадиям кругооборота оборотных средств на предприятии: 

1. Готовая продукция,

2. Сырье, 

3. Денежные средства на закупку, 

4. Незавершенное производство

2. Вариативная часть тестового задания

Строительные материалы и изделия

1.Морозостойкость строительных материалов в значительной мере зависит:

а. от характера и объема пор в материале; 

б. от формы и размеров материала; 

в. от цвета и текстуры материала.

г. от влажности

2. Способность материала поглощать водяной пар из воздуха — это:

а. гигроскопичность; 

б. влажность;

             в.водопоглощение         

             г. парозамещение

3. Свойство лакокрасочных материалов противостоять длительное время: воде, кислым газам, увлажнению, высыханию:

а. светостойкость;

б. щелочестойкость;

в. атмосферостойкость;

г. укрывистость.

4. Молодые живые клетки в растущем дереве, по которым движется влага с питательными  веществами – это ... 

а. ядро;

б. сердцевина;

в. заболонь;

г. кора


5. Гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путем совместного помола клинкера,  гипса и доменного гранулированного шлака – это _______________

6. Основной минерал клинкера, который  обеспечивает быстрое затвердевания и нарастание прочности портландцемента_________________.

7. Подвижность бетонной смеси характеризуется способностью растекаться под действием собственной ____________.

8. Установите соответствие строительных материалов исходным горным породам: 

	1) облицовочные плиты из мрамора

2) минеральная (базальтовая) вата

3) керамический кирпич

4) мрамор
	а) магматические;

б) осадочные;

в) метаморфические;

г) обломочные


9. Поэтапное производство керамического кирпича:

а. Подготовка массы из глины.

б. Разведка и добыча основного сырья (глины), сопутствующих  материалов, добавок (молотый уголь, песок, известняк, марганцевая руда и другие минеральные компоненты).

в. Сушка формированных изделий (сырца).

г. Обжиг керамической продукции.

д. Формовка сырца.

10. Укажите последовательность операций при производстве стекла:

а. подготовка шихты;

б. охлаждение;

в. конечная обработка готового продукта;

г. подготовка и очистка песка;

е. плавление;

ж. сушка и измельчение сырья;

и. формирование стекла.

Архитектура зданий

1. Размер  между координационными осями всегда кратный модулю:

а. конструктивный;

б. номинальный;

в. фактический;

г. основной.

2. Конструктивный тип здания, в котором наружные и внутренние стены являются несущими:

а. каркасный;

б. неполный каркас;

в. бескаркасный;

г. смешанный каркас.

3. Фундамент, располагающийся под всей площадью здания:

а. ленточный;

б. сплошной;

в. свайный;

г. столбчатый.

4. Конструктивный элемент промышленного здания, на который самонесущая стена передает собственную нагрузку:

а. фундаментная балка;

б. обвязочная балка;

в. специальный каркас;

г. колонна.

5. Предназначение светоаэрационного фонаря в промышленном здании:

а. освещение помещения;

б. аэрация помещения;

в. освещение и аэрация помещения.

6.Облучение какой-либо поверхности прямыми солнечными лучами -   ___________.

7.Расстояние от уровня земли до подошвы фундамента  -  _______________.

8.Надкрановая часть двухветвевых металлических колонн в сечении представляет собой    _______________.

9. Соответствие вида слоя совмещенной крыши  материалу слоя:

1.защитный слой;                                  а. битумная мастика или 

2. кровля;                                                  однослойный ковер из 

3. выравнивающая стяжка;                      рубероида;

4. пароизоляция.                                    б. трехслойный ковер из бикроста;

                              



в. гравий, втопленный в мастику;

                              



г. цементно-песчаный раствор.

10. Установите соответствие:

	 Ригели для крепления стеновых панелей из профлиста:
	Места установки:

	1. цокольный

2. стыковой

3. опорный

4. рядовой
	а. ригель, устанавливаемый в местах стыковых панелей;

б. ригель, устанавливаемый по верху цокольных панелей;

в. ригель, устанавливаемый на глухих участках стены;

г. ригель, устанавливаемый над и под оконными проемами.


11. Последовательность укладки слоев совмещенной крыши:

а. Гидроизоляционный слой

б. Пароизоляция

в. Цементно-песчанная стяжка

г. Утеплитель

д. Плиты перекрытия

Основы проектирования строительных конструкций

1. Элементы, нагрузка на которые действует по центру тяжести сечения:

а) внецентренно-сжатые;

б) растянутые;

в) центрально-сжатые;

г) внецентренно-изгибающие.

2. Нагрузки, которые при строительстве и эксплуатации сооружений могут отсутствовать:

а) временные;

б) сосредоточенные;

в) постоянные;

г) нормативные.

3. Единица измерения модуля упругости:

а) см2;

б) кН/м3;

в) МПа;

г) Вт.

4. Буквой Е в механических характеристиках материалов обозначают:

а) изгибающий момент;

б) относительное удлинение;

в) расчетное сопротивление;

г) модуль упругости.

5. Расстояние от поверхности арматуры по поверхности бетона, называется ____________

6. Расчетный участок ленточного фундамента равен __________

7. По данной формуле [image: image2.png]


  определяют_________________

8. Установите соответствие между обозначениями геометрических характеристик прямоугольного сечения и формулой их расчета:

	1.
	Wx
	а
	[image: image3.png]




	2.
	Ix
	б
	[image: image4.png]




	3.
	Sx
	в
	[image: image5.png]




	4.
	F
	г
	[image: image6.png]





9. Установите соответствие между формулами и видом расчета

	1.
	[image: image7.png]L —
@-A-Ry-y¢




	а
	Расчет на прочность изгибаемых элементов стальных конструкций сплошного сечения

	2.
	[image: image8.png]N
t-Ly-Rwy-Ye




	б
	Расчет на устойчивость элементов стальных конструкций сплошного сечения при центральном сжатии

	3.
	
	в
	Расчет на прочность элементов стальных конструкций при центральном растяжении

	4.
	[image: image9.png]Wimin-Ry Ve




	г
	Расчет сварных стыковых соединений


10. Установите верную последовательность расчета прокатной металлической балки: 

а. определить требуемый момент сопротивления

б. выполнить проверки по двум группам предельных состояний

в. определить тип балочной клетки, собрать нагрузку, принять марку стали

г. определить расчетную схему и выполнить статический расчет

11. Установите верную последовательность подбора рабочей арматуры железобетонный балки прямоугольного сечения: 

а. определить изгибающий момент и вычислить рабочую высоту сечения

б. определить требуемую площадь сечения рабочей арматуры и по сортаменту принять количество стержней и диаметр

в. определить коэффициенты ξ и η
г. выполнить проверку процента армирования

12. Установите верную последовательность подбора сечения металлической колонны:

а. проверить по двум группам предельных состояний

б. принять марку стали и принять значение гибкости

в. определить требуемую площадь поперечного сечения и требуемый радиус инерции

г. определить нагрузку, установить расчетную схему и определить расчетную длину

Технологические процессы строительного производства
1. Контроль  фактической прочности уложенного бетона (раствора) в стыки (швы) сборных железобетонных конструкций обеспечивается:

а.  испытанием серии образцов

б.  испытанием прочности материалов неразрушающим способом

в.  по сертификатам бетонорастворного завода

г. испытанием серии образцов (не менее трех на группу стыков, бетонируемых в течение данной смены), изготовленных на месте замоноличивания

2. Сварные швы, которые располагаются перпендикулярно  действующему усилию называются:


а. фланговые;


б. лобовые;


в. косые;


г. ослабленные.

3. Количество залогов  при погружении  сваи дизель – молотом


а. 3;


б. 4;


в. 5;


г. 10.

4. Площадь фронта работ в м2 при нанесении гидроизоляции на вертикальную поверхность вручную:

а. 200;

б. 300;

в. 400;

г. 500.

5. Вид окрасочного состава, который  относится к неводным:

а.Водоэмульсионная краска;

б.Силикатная краска;

в.Клеевая краска;

г.Лак

6. Штукатурка по сложности выполнения толщиной 20 миллиметров

называется _________________

7. Установите соответствие величины осадки конуса в сантиметрах  растворов для следующих способов кладки:

	1) вприжим;
2) вприсык;
3) вприсык с подрезкой

4) в полуприсык.
	 а.10-12;

 б.7-9;

 в.12-13

 г.  все выше перечисленные, в зависимости от способа клади верстовых рядов


8. Установите соответствие маяков виду пола:

	1) в виде буквы Г;

2) в виде маячной елки;

3) в виде 2-х перпендикуляров

 4) реперный, фризовый и провеска.


	а. из щитового паркета;                         
б. из поливинилацетатных 

     плиток;  

в. из керамических плиток в  

    больших помещениях;

г.  из штучного паркета.                                 


9. Укажите порядок устройства вентилируемого  фасада из керамогранита:

 а.Устройство теплоизоляции;

    б.Установка   кронштейнов;

    в.Провеска поверхности;

    г.Установка кляммеров;

    д. Установкаветровлагозащиты;

  е.Установка облицовочных плит;

    ж.Разметка точек крепления;

    з.Устройство системы профилей;

10. Установите правильный порядок операций по облицовке стен листами ГКЛ:

а. Монтаж и изоляция коммуникаций;

б. Шпатлевание швов между листами с использованием  малярной ленты;

в. Подготовка и разметка стен с учетом коммуникаций, изоляции и 

неровностей поверхности;

г. Установка напольных и потолочных направляющих;

д. Крепление к стене прямых подвесов для стоечного профиля;

е. Обшивка каркаса листами гипсокартона;

ж. Монтаж вертикальных стоек;  

з. Закрепление между стойками звукоизоляционного материала.

11. Установите последовательность работ по устройству наливных полов по бетонному основанию:
а. Нанесение упрочняющей пропитки;
б. Шлифовку поверхности основания;

в. Устройство финишного слоя наливного пола;

г. Заливка базового слоя

д. Очистку поверхности от пыли.

Геодезическое сопровождение  работ

1. Действия, которыми контролируют правильность взаимного расположения основных осей прибора:

а. поверки;

б. юстировки;

в. проверки;

г. ремонт.

2. Вертикальная плоскость,  проходящая через конечные точки прямой_______

3. Установите соответствие методов нивелирования
	1
	Геометрическое 
	А
	заключается в определении превышений между точками по измеренному между ними расстоянию и углу наклона.

	2
	Тригонометрическое
	Б
	производят с помощью специальных приборов, устанавливаемых на велосипедных рамах, автомобилях и т.д.

	3
	Механическое
	В
	заключается в непосредственном определении разности высот двух точек с помощью горизонтального визирования луча

	4
	Стереофотограмметрическое
	Г
	основано на определении превышений по паре фотоснимков одной и той же местности


4. Указать верную последовательность выноса оси здания, сооружения: 

а. Вынос разбивочного угла 

б. Расчет разбивочных элементов 

в. Вынос расстояния 

г. Установка и приведение теодолита в рабочее положение

Проектно-сметное дело и экономика отрасли

1. Сметная прибыль рассчитывается в процентах от:

а. заработной платы рабочих и служащих; 

б. прямых затрат; 

в. заработной платы рабочих-строителей и механизаторов;

г. плановых накоплений.

2. Статья накладных расходов, включающая затраты на охрану  труда:

а. организация работ на площадке; 

б. обслуживание работников строительства;

             в. административно-хозяйственные нужды;        

             г. прочие.

3. В составе сметной прибыли учтены виды затрат:

а. на модернизацию оборудования;

б. на охрану строящегося объекта;

в. на заработную плату административного аппарата;

г. на содержание офиса.

4. Нормативный сметный сборник, где указан расход материалов на единицу измерения называется:

а. ЕНиР;

б. СНиП;

в. ГЭСН;

г. ТЕР

5. Метод определения договорной цены, при котором ведется калькулирование в текущих ценах и тарифах всех ресурсов, необходимых для строительства называется______________. 
6. Затраты, связанные с созданием общих условий, организацией работ и управлением называется__________________. 
7. Единичная расценка, в которой стоимость основных материалов подлежит дополнительному учету в составе сметной документации – ________________.
8.Формы организации и оплаты труда подразделения (организации): повременную и _________________.  

9. Установите соответствие:

	1) государственные сметные нормы
	а. ТЕР

	2) территориальные сметные нормы
	б. ГЭСН

	3) индивидуальные сметные нормы
	в. ВСН

	4) ведомственные сметные нормы
	г. ИСН


10. Установите соответствие:

	1) заработная плата рабочих-сдельщиков
	а. затраты на материалы

	2) затраты на тару, упаковку
	б. затраты на эксплуатацию машин

	3) заработная плата машинистов
	в. заработная плата основных рабочих-строителей

	4) заработная плата инженерно-технических работников
	г. накладные расходы


Практическое задание 

I уровня «Перевод профессионального текста»

Задача № 1. «Перевод профессионального текста» (письменный перевод текста) (Английский язык)

Сделать эквивалентный перевод, сохранив содержательную идентичность текста перевода. При этом следует использовать основные грамматические конструкции, характерные для профессионального стиля речи. Необходимым условием является соблюдение языковых норм и правил перевода профессионального текста.

The building profession attracts many young men and women nowadays. In our country housing construction is carried out on a large scale. Hundreds of factories produce prefab panels. Builders construct and reconstruct residential and industrial buildings, bridges, schools, palaces of culture, etc. They also build tunnels, canals, power stations, dams and reservoirs. 

Builders and engineers design and erect houses, schools, factories and other buildings. Builders assemble a house from prefabricated units which are delivered to the construction site. A welder then welds the units. Builders use building equipment and operate it by means of electricity or compressed air. Powerful cranes lift heavy building materials and the workers put them in their place. Nowadays builders use a great variety of materials. 

Different workmen are employed in building a house. A bricklayer is a worker who builds walls and other parts made of bricks. He lays the bricks one on another and puts mortar between them with a trowel.

A carpenter is a man who does the rough woodwork in the house. He installs wood frames, fixes wood floors, stairs and window frames. Plumbers work with water pipes of the house. They lay pipes to carry clean water into the house from the water main. Plumbers also lay pipes to carry waste water away to the sewers. They repair baths, water pipes and the sanitary accommodation.

Then the carpenters finish the woodwork in the house and leave it ready for the painters and the decorators to work. When all the wires and pipes are installed the house is ready for the plasterers. The plasterers put plaster or cement over all the walls and ceilings and make them smooth. 

Задача № 2.Ответить на вопросы, характерные  для профессионального стиля речи на английском языке.

1. What do builders construct?
2. How are heavy building materials lifted?

3. What worker lays the bricks?

4. What do plumbers lay waste pipes for?
5. When is the house ready for the painters?
Задача № 1. «Перевод профессионального текста» (письменный перевод текста) (Немецкий язык)

Сделать эквивалентный перевод, сохранив содержательную идентичность текста перевода. При этом следует использовать основные грамматические конструкции, характерные для профессионального стиля речи. Необходимым условием является соблюдение языковых норм и правил перевода профессионального текста.

Der Bauberuf zieht heutzutage viele junge Männer und Frauen an. In unserem Land wird der Wohnungsbau in großem Umfang durchgeführt. Hunderte von Fabriken produzieren Fertigteile. Baumeister  bauen und rekonstruieren Wohn- und Industriegebäude, Brücken, Schulen, Kulturpaläste usw. Sie bauen auch Tunnel, Kanäle, Kraftwerke, Dämme und Stauseen.

Baumeister  und Ingenieure planen und errichten Häuser, Schulen, Fabriken und andere Gebäude. Baumeister bauen ein Haus aus vorgefertigten Einheiten zusammen, die auf die Baustelle geliefert werden. Ein Schweißer schweißt dann die Einheiten. Baumeister nutzen Gebäudeausrüstung und betreiben diese mit Strom oder Druckluft. Kräftige Kräne heben schweres Baumaterial und die Arbeiter bringen es in Position. Heutzutage verwenden Bauarbeiter eine Vielzahl von Materialien.

Beim Bau eines Hauses werden verschiedene Arbeiter beschäftigt. Ein Maurer ist ein Handwerker, der die Wände und andere Teile aus Ziegeln baut. Er legt die Ziegelsteine aufeinander und legt Mörtel mit einer Kelle zwischen die Ziegel.

Ein Schreiner ist der Mann, der die rohen Holzarbeiten des Hauses erledigt. Er stellt Holzrahmen auf, fixiert Holzböden, Treppen und Fensterrahmen. Klempner arbeiten an allen Wasserleitungen des Hauses. Sie verlegen Rohre, um sauberes Wasser von der Wasserleitung ins Haus zu bringen. Klempner verlegen auch Rohre, um das Abwasser in die Kanalisation abzuführen. Sie fixieren alle Bäder, Wasserleitungen und Sanitäranlagen.

Dann beenden die Schreiner die Holzarbeiten im Haus und lassen sie für die Maler und Dekorateure bereit. Wenn alle Drähte und Rohre in Position sind, ist das Haus für die Stuckateure bereit. Die Stuckateure legen alle Wände und Decken mit Gips oder Zement ab und machen sie glatt.

Задача № 2. Ответить на вопросы, характерные  для профессионального стиля речи на немецком языке.

1. Was bauen Baumeister?

2. Wie werden schwere Baumaterialien gehoben?

3. Welche Arbeiter legen die Ziegelsteine?

4. Wozu verlegen Klempner Rohre?                 `

5. Wann ist das Haus für die Maler bereit?
Задача № 1. «Перевод профессионального текста» (письменный перевод текста) (Французский язык)

Сделать эквивалентный перевод, сохранив содержательную идентичность текста перевода. При этом следует использовать основные грамматические конструкции, характерные для профессионального стиля речи. Необходимым условием является соблюдение языковых норм и правил перевода профессионального текста.

Une personne qui étudiait dans le secteur de la construction depuis plusieurs années et obtient les compétences nécessaires pour être considérée comme un ouvrier qualifié dans sa profession, est appelé un artisan ou un maître.

Un plâtrier est un artisan qui travaille avec le plâtre, par exemple, forme une couche de plâtre sur le mur intérieur ou de stuc décoratif sur le plafond ou les murs. Le plâtre c’est  l'un des plus anciens métiers, utilisés dans les travaux de construction. Les pyramides en Egypte contiennent des travaux de plâtrage effectués il y a au moins quatre mille ans, peut-être beaucoup plus tôt, et en même temps existants, solide et durables. Des découvertes récentes, il a été constaté que les principaux outils du plâtrier de cette époque étaient presque identiques par leur conception, leur forme et leur objectif à ceux qui sont utilisés aujourd'hui.

Un maçon est un maître qui pose des briques pour la construction de maçonnerie. Un bon maçon devrait pouvoir compter le nombre de briques nécessaires à la construction d'un mur. Le maçon est celui qui met n'importe quelle combinaison de pierres, de parpaings et de briques dans la construction des murs de bâtiments et autres ouvrages.

Un charpentier est une personne qui fait de la menuiserie, du travail du bois. La menuiserie est une profession qualifiée dans laquelle le travail principal consiste à couper, traiter et installer des matériaux de construction dans la construction de bâtiments, de navires, de ponts en bois, de coffrages en béton, etc.

Plombier est un artisan spécialisé dans l'installation et la maintenance de systèmes utilisés pour l'eau potable, les égouts et le drainage dans les systèmes de plomberie.

Задача № 2. Ответить на вопросы, характерные  для профессионального стиля речи на французском языке.

1. Qui peut être considéré comme un ouvrier du bâtiment qualifié?

2. Que fait un plâtrier?

3. Où dans les temps anciens le plâtre était-il utilize?

4. Qu'est-ce qu'un bon maçon doit pouvoir faire?

5. Qui est spécialisé dans l'installation?

Практическое задание 

 I уровня «Организация работы коллектива»

Задача №1


Исходные данные: Кладка стен из кирпича с заполнением пустот кладки лёгким бетоном, толщина стены 640 мм. Высота этажа 3 м. Объем наружных стен 158,23 м3. Количество перемычек 78 шт. Масса одной перемычки 200 кг.

Определить: потребность в материальных ресурсах на возведение наружных стен жилого здания с укладкой перемычек (используя нормативные источники). Результаты расчетов оформить в виде таблицы с использованием MS Excel. 

Задача №2

Составить на основании выполненных расчетов задачи №1 и в соответствии с календарным графиком производства работ заявку на поставку строительных материалов на имя начальника отдела материально – технического обеспечения от имени мастера производственного участка данной организации, с указанием сроков поставки с использованием MS Word.

Исходные данные:

[image: image13.png](xena LacrnonoXenus naum noKpeimusa

2w

4

w0

™

i e . e aw |
|
I
I
|
I
[
J

L]
H

@
@



Календарный график производства работ.
Практическое задание 

«Геодезическое сопровождение строительства»

Задача 1 - Вынесение точки с проектной отметкой

В рамках выполнения задания участники должны вынести точку с проектной отметкой.

Работу выполняют участники с применением нивелира (с компенсатором), штатива, нивелирной рейки, маркера.

Порядок выполнения задания

1. Установить нивелир между репером и проектной точкой;

2. Произвести измерения для выноса точки с проектной отметкой;

3. Вынести маркером проектную отметку на пронумерованную линию изображенную на стене (номер линии соответствует номеру кода участника олимпиады)
Схема решения задачи

[image: image10.png]I ) " = | Vzobpaxenne 012 - Paint

(! Al 4 N\~voOooaA =
a [P |7 INN TR =
* B e PSR G ROO0 il
Bydep obmena Ws06paxenme MHCTPYMeHTS! Ourypsl
leopesusn

Feope3unyeckue NocTpoeHus
Ha cTpouTenbHo# nnowaake |l
BbiHeceHne B HaTypy NPOEeKTHOro rOpu3oHTa

Ypoeens Banmuiickozo Mops

H,,=162,300 Hi=H,, +a=167,254
a=0939 Hi- H,, = b = 1954 — abicoma npoexmmoii peitxu

MocTpoeHue NMHUM 3aAaHHOTO YKINOHa
2

Ugera

"y

9

Vamerurs ¢
nomowso Paint 3D

Onosewenne
npoayera




Практическое задание II уровня 

«Выполнение разреза крыши здания»

задача 5.1

Разработать план чердачной двухскатной крыши для здания сложной в плане конфигурации (предполагается запроектировать общую крышу всего здания). Выполнить разрез крыши в пределах чердака М 1:50. Назвать все элементы крыши, состав покрытия и чердачного перекрытия («флажки»).

Графическую часть задания следует выполнять в приложении NanoCad-23 и распечатать на форматах А3.
Выполненное задание выводится на печать, в соответствующем масштабе 

М 1:100, на формате А-4

Дополнительные условия:
1. высота этажа 2,8 метра;
2. высоту чердака принять равной высоте этажа;
3. запроектировать здание с холодным чердаком;
4. плиты перекрытия сборные железобетонные с круглыми пустотами;
5. кровля из металлочерепицы;
6. утеплитель по чердачному перекрытию;
7. стены многослойные с утеплением внутри кладки;

[image: image11]

[image: image12]
[image: image14.png][lnay 2 - 3 3maxeu

.
s - = = - -
= =
T T T T T T
T+t 1 =t = L B I R
o | | o |
@ —T T— ———q ‘
N 3 | 5, ot B 5y J 6) 02
O - S e R L o7 e [
4 g 2 4 52 f _ =x lug .‘ s 0
==, = = ==
o | & ‘ 1 o (12l o_dll o=
N L Gl L e e
OlEne| S a e
Szl o ol 2| W5y [ Ll
NECRE. L L 2 i ‘
§ M\—T B wtl = ‘ . 7 PLE 8
12 = e s W = Pty = 2.
8 3 %{\ - v 3
CE @;\7;_7 22| ®{ ' ]
i
! HO || o0 S f.r%;\gwqu Y0 oll ®
{ ! @ ) @ @ @ @ '
] ] f | e 4
@ P - - i s
8 Fs 3 £ sa ]l & 5 2 6
@ o ey = e s
7 23 Gd o
w0 0
wiee| me | ome | s ol e | 8w | oaw L so Low | oso | 0me | sw | we || oow |ow | s |x)]
El m 0 i3 — =

@® ®@

ref



[image: image15.png]Haurierobasue patom

TlompeBHocs b row

Padoue Ghu
Edum | Kondo | Tud T
T | Mo sber ey
1 2 3 L 7 3 1| s B 3[e]sfe[7
KTG3KG FOPUN X KUPTUSHO-TemOrHn C S Karevuuk 5
amonseen nezkun Gemoson monuuod 640 e | D823 | %3 L N LA ) 3
Sxnalca nepertsex raccad 4o 03 m 00 un | 068 15 set |1 [os ] w2




